Изградба на улица ,,Гаврило  Гаврилски”- Општина Свети Николе

Вкупна должина на патот: L = 332.84 m

- Проектирана брзина: 30 km/h

- Ширина на профил на патот: 5.50 m

- Максимален попречен наклон: 2.50 %

- Максимален надолжен наклон: 9.35 %

Структура на тротоар

- БНХС 22 – асфалтен слој: d = 7cm

- Тампон под коловоз: 30cm

- Taмпон под тротоар: 20cm

Предметната улица е дел од Т4Д5.

Работите ги изведува градежната компанија ДПТУ ЕСКАВАТОРИ – МК Дооел Скопје. Вкупната вредност за изградба на оваа улица изнесува 7,840,222 денари.

# Преглед на проектот

Припремни работи :

- Обележување и осигурување на траса

- Дислокација на постојни бетонски столбови

Долен и горен строј:

- Машински ископ земја во широ откоп 3-4кат.

- Изработка на постелка

- Изработка на насип

- Нивелирање на постоечки шахти

- Вградување на тампонски слој (под коловоз ) d=30см

- Вградување на бетонски рабници 18/24

- Вградување на тампонски слој (под тротоари ) d=20см.

- Вградување на слој БНС22 д=7см.

- Вградување на слој АБ11 д=5см.

- Вградување на тротоарски бетонски рабници 6/20

- Вградување на павер елементи на тротоари

Одводнување:

- вградување на дренажни цевки ф150 (со ископ, филтерски материјал и затрпување

- Набавка и вградување на улични сливници

- Изработка на попивателни бунари (4ком.)

Сообраќајна сигнализација:

- Поставување(монтажа) на сообраќајни знаци

- Обележување на хоризонтална сигнализација

Дополнителни количини:

- Изработка на насип, со набавка на материјалот (подобрена постелка)

- Набавка и вградување на железни капаци за шахти

| ул.Гаврило Гаврилски | ул.Гаврило Гаврилски |
| --- | --- |
| ул.Гаврило Гаврилски | ул.Гаврило Гаврилски |
| ул.Гаврило Гаврилски |  |