Реконструкција на локален пат од крстосница со пат кон брана Турија до центар на село Доброшинци-Општина Василево

Вкупна должина на патот: L = 1320 m

- Проектирана брзина: 30 km/h

- Ширина на профил на патот: 5.00 m

- Максимален попречен наклон: 2.50 %

- Максимален надолжен наклон: 10.69 %

Структура на тротоар

- БНХС 16 – асфалтен слој: d = 8cm

- Тампон под коловоз: 35cm

- Taмпон под тротоар: 20cm

Предметната улица е дел од Т4Д5.

Работите ги изведува градежната компанија ДПТУ ЕСКАВАТОРИ – МК Дооел Скопје. Вкупната вредност за изградба на оваа улица изнесува 16,421,768 денари.

# Преглед на проектот

Припремни работи :

- Обележување и осигурување на траса

Долен и горен строј:

- Машински ископ на хумус, со транспорт во депонија ( за проширување на патот)

- Машински ископ на постојниот коловоз

- Изработка на подтло/постелка

- Изработка на насип

- Вградување на тампонски слој (под коловоз) d=35см

- Вградување на бетонски рабници 18/24

- Вградување на тампонски слој (под тротоари) d=20см.

- Вградување на слој БНХС 16 d=8см.

- Вградување на тротоарски бетонски рабници 8/22

- Вградување на павер елементи на тротоари d=6см

Одводнување:

- вградување на дренажни цевки ф150 (со ископ, филтерски материјал и затрпување

- Дренажа од км.0+902-1+323

Сообраќајна сигнализација:

- Поставување(монтажа) на сообраќајни знаци

- Обележување на хоризонтална сигнализација

Дополнителни количини:

- Изработка на насип, со набавка на материјалот (подобрена постелка)

- Изработка на два испуста за одводнување на км.0+958 и км.1+026 согласно Техничкото решение за одводнување на патот.