Формулар за доставување коментари и предлози за Контролната листа на ПУЖССА за проектот „ Реконструкција на коловоз на улица и пристапна патека во с. Меџитлија, Општина Битола“ Опис на проектот Проектот за реконструкцијата ги опфаќа следните работи: - Припремни работи - машинско сечење на асфалтот на границите со страничните улици, ископ на постоечката коловозна конструкција на улицата со одвоз на ископаниот материјал во стална депонија. - Работи на коловозната конструкција – уредување на постелката (планумот) на долниот строј, изработка на долниот строј на коловозите од дробеник и изработка на асфалтен слој на коловозот како и изработка на стабилизирани банкини. Хоризонталното решение на трасите е задржано како и постечките со истите димензии на попречниот профил на коловозите кои што се погоре опишани во постоечката состојба. Осовините на улиците се одредени врз основа на извршената геодетска снимка на терен и воглавно се поклопуваат со постоечките осовини на улиците. Широчината на коловозот на улицата во првите 145м изнесува 4,00 м додека на останатиот дел и пристапната патека се со широчини од 2,50 м со обостарни стабилизирани банкини од 75 см односно 30 см на пристапната патека. При определувањето на геометријата на трасите се појавуваат правци и хоризонтални кружни кривини со радиуси од 15 до 180 м. Вертикалното решение на улиците е ограничено и условено од постоечките влезови во објектите како и од вертикалната состојба на постоечкиот коловоз како во подолжна така и во попречна смисла како и со нивелетите на врските со останатите улици и постоечкиот мост. При проектирањето на нивелетата на улицата, применети се подолжни наклони на нивелетата дозволени со правилникот за стандардите и нормативите за урбанистичко планирање. Најголемиот подолжен наклон на нивелетата изнесува, 2.09% а најмалиот 0.30%. Исклучок од 0.20% се појавува во зоната на мостот. Вертикалното прекршувања на нивелетата е заоблено со вертикални кривини со радиус од 550 до 3650 м. Во попречен смисол задржан е постоечкиот попречен наклон на коловозот и е проектиран со едностран наклон од 2.5о %. Покрај објектите предвидено е поставување на мали бетонски рабници 8/15см врз подлога од бетон со д=10см за правилно вградување на дробеникот и заштита на објектите. Вака проектираната нивелета на улицата со нејзините падови овозможува природен тек на водата и нејзино полесно прифаќање и одведување во реципиент. Теренот каде што се протега улицата со децении наназад преставува сообраќајна комуникација и е сосема здрав и стабилизиран без некои забележени пореметувања, а бидејќи се работи за реконструкција на улицата некои посебни геомеханички испитувања и не се неопходни. За поедини слоеви од коловозната конструкција, согласно проектната програма, усвоени се следните : Коловоз: Асфалт (БНХС 16-а). . . . . . . . . . . . . . . д = 7.оо см Дробеник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . д = 25.оо см Вкупно: 32.оо см Банкини: Дробеник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . д = 15.оо см За правилна изработка на површинските крстосници со примарните улици, изработени се хоризонтални и вертикални решенија и приложени се подолжни профили на нивните рабови. Електронската верзија на Контролната листа на ПУЖССА за „ Реконструкција на коловоз на улица и пристапна патека во с. Меџитлија, Општина Битола “ е достапна на следниве веб-страни: - Општина Битола (https://bitola.gov.mk/ ) - МТ/ЕИП: www.wbprojects-mtc.mk

| Име и презиме на лицето кое дава коментар * |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контакт информации* | Е-пошта: ______________________________ тел: ______________________________ |  |
| Коментари во врска со Контролната листа на ПУЖССА: |  |  |
| Потпис ______________________ |  | Дата ____________________ |
| Ако имате какви било коментари / предлози или дополнувања за предложените мерки на Контролната листа на ПУЖССА за „ Реконструкција на коловоз на улица и пристапна патека во с. Меџитлија, Општина Битола “, ве молиме доставете ги на одговорното лице од следната институција: Контакт лице: Сашка Богданова-Ајцева e-mail: saska.bogdanova.ajceva@piu.mtc.gov.mk Во рок од 14 дена по објавувањето на Контролната листа на ПУЖССА за „ Реконструкција на коловоз на улица и пристапна патека во с. Меџитлија, Општина Битола “ (датум на објава: ……: ……. ) |  |  |

* Пополнувањето на полињата со лични податоци не е задолжително